| 项目 名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 自查 内 容 | 自查结果 |
| 一 | 建设单位 |  |
| 1、 | 已向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料真实、准确、完整。 |  |
| 2、 | 建立施工扬尘治理责任制，对扬尘治理负总责，将扬尘污染防治费用列入工程造价，要求施工单位制定扬尘污染防治方案，并委托监理单位负责方案的监督实施。 |  |
| 二 | 监理单位 |  |
| 1 | 建立安全生产监理制度，编制项目监理规划及质量、安全监理实施细则，施工扬尘防治也应纳入监理范围，并按要求设立安全生产监理架构和配备符合要求的监理人员。 |  |
| 三 | 施工单位 |  |
| 1 | 建立健全工程项目安全生产管理制度，按规定设立安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。 |  |
| 2 | 按规定编制了施工组织设计，制定扬尘污染防治方案，后期实施的危大工程专项方案有编制计划。 |  |
| 3 | 安全文明施工措施费有支付计划或凭证。 |  |
| 4 | 施工现场的出入口处设置大门，大门牢固美观，大门口标有企业名称或企业标识；设置门卫室，配备专职门卫；主要入口处设置工程概况牌，建设、监理、施工等单位管理人员名单及监督电话牌，安全生产牌，消防保卫牌，文明施工牌，施工现场总平面图，扬尘治理公示牌，农民工权益公示牌以及其他应当设置的施工标牌。 |  |
| 5 | 施工现场设置连续、封闭的围挡，围挡材质采用符合要求的硬质材料，围挡表面整洁、美观，色彩和周围的环境相协调，并均匀布置了公益广告，公益广告占墙体面积≥30%，规格尺寸相对统一，采用框式带底衬结构固定。围挡高度不低于1.8m，设置不低于0.2m的防溢座，如项目处于城区主干道、景观道、商业区以及影响市容景观的施工现场，围挡高度不低于2.5m，基础平整、牢固。 |  |
| 6 | 施工现场出入口设置了车辆冲洗台，并设置排水沟、二级污水沉淀池，配备了高压冲洗设施。冲洗台的长度不小于8m，宽度不小于6m。清洗车辆的污水，综合循环利用或者经沉淀处理达标后按要求排放。 |  |
| 7 | 施工现场主要通道、出入口、操作场地均硬化处理。施工现场采取了保洁措施，不积尘、积泥。用作车辆通行的道路采用混凝土铺设，混凝土强度不小于C20，浇筑厚度不小于200mm，道路宽度不小于3.5m，并在其外侧设置排水沟、浆槽；车辆通行道路以外的其它场地，采用混凝土、碎石或铺砖等其他硬化方式。场内硬地坪保持基本平整。 |  |
| 8 | 如搭建办公（生活）区临时用房，使用砖墙房或定型轻钢材质活动房。临时用房满足牢固、美观、保温、防火、通风、疏散等要求；办公、生活临时设施与作业区分开设置；如因条件限制，办公和生活区设置在坠落半径区域内，采取防护措施；搭设完毕后将组织相关单位进行验收，验收合格后方使用。 |  |
| 9 | 按要求完成施工现场考勤管理设备的安装；按要求完成实名制管理系统数据与江苏省建筑工人信息管理服务平台对接（平台技术支撑单位：南京群耀软件系统有限公司，联系方式：02583756107）；按要求开设建筑工人工资银行专用账户并提供建设工程建筑工人工资专用账户设立证明。 |  |
| 10 | 在工程开工（土方作业）前，现场扬尘在线监测与视频监控设备必须安装到位。安装要求按照区建设局文件（通开建安〔2019〕28号文）执行。(文件在区质安站网站通知公告栏内下载) |  |
| 11 | 其它事项 |  |
| 自查结论： 建设单位（公章） 年 月 日 |  |  |

建设工程开工安全生产条件自查表