南通市优质结构工程评选办法

第一章  总则

第一条  为加强建设工程质量管理，正确评价建筑工程的质量，促进和提高我市工程质量水平，根据江苏省《优质建筑工程施工质量验收评定标准》DGJ32/TJ04-2010，特制定本办法。

第二条  本办法适用于我市优质结构工程质量评价。优质结构工程的评价包括对地基与基础和主体结构两个分部工程的质量评价。

第三条  优质结构工程除符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及配套的工程质量验收规范、规程、标准，还必须符合江苏省《优质建筑工程施工质量验收评定标准》的规定。

- 南通市优质结构工程每半年评审一次。审定和评审管理工作由市城乡建设局负责，日常工作由“南通市优质结构工程评审工作办公室”（设在南通市建设工程质量监督站）承担，复查、评选工作由南通市建设工程质量管理协会负责实施。

第二章  评价标准

第五条  优质结构工程质量评价标准按照江苏省《优质建筑工程施工质量验收评定标准》DGJ32/TJ04-2010执行。

第三章  评审范围

第六条  南通市优质结构工程评审范围及工程规模：

1、房屋建筑工程：住宅工程建筑面积3000平方米及其以上；工业厂房、公共建筑工程建筑面积5000平方米及其以上。

2、市政公用工程：工程造价800万元及其以上。

3、构筑物或其他工程建筑安装工作量300万元及其以上。

4、面积偏小但具有代表性和影响力，建筑风格具有特色的工程项目。

第四章  申报办法

第七条  申报“南通市优质结构工程”的项目在工程开工后10日内由施工单位向南通市建设工程质量管理协会申报创优目标和创优措施，填写《创建优质结构工程申请表》（见附件1）。

第八条  申报“南通市优质结构工程”的项目，在工程主体结构施工结束后，由施工、建设（监理）单位按照《优质建筑工程施工质量验收评定标准》规定对地基与基础、主体结构分部工程进行验收评定，达到优质标准的，向南通市建设工程质量管理协会提交南通市优质结构工程申报表（见附件2），《优质结构工程观感质量检查表》（见附件3）、《优质结构工程综合检查表》（见附件4）、《优质结构工程实体质量实测实量检查记录表》（见附件5）。

第五章  评审组织

第九条  南通市建设工程质量管理协会建立评选专家库，对申请创建南通市优质结构工程的项目，由建设工程质量管理协会组织评选专家对工程结构施工阶段的质量进行抽查。

第十条  工程所在地建设行政主管部门或委托的管理单位（属地质量监督站或相关行业协会）负责优质结构工程创建和过程控制管理工作，负责辖区内优质结构工程的推荐工作。

第十一条  南通市建设工程质量管理协会组织专业技术专家对申报南通市优质结构工程的项目进行复查，并把申报资料、复查情况、提出推荐项目名单，报送市城乡建设局审定。

第十二条  “南通市优质结构工程评审工作办公室”根据南通市建设工程质量管理协会提出的推荐项目，结合日常监管和企业信用情况进行审核，并召开审定会，听取目标创建、过程控制、复查评选等情况汇报，形成审定意见，并由市城乡建设局发文表彰。

第六章  奖励办法

第十三条  南通市城乡建设局对获得“南通市优质结构工程”的施工单位颁发荣誉证书。

第十四条  “南通市优质结构工程”作为“紫琅杯”工程评选和推荐“扬子杯”工程条件之一。

第十五条  对获得南通市优质结构工程的施工单位可在工程项目招投标中适当加分。

第七章  附则

第十六条  本办法由南通市城乡建设局负责解释。

第十七条  本办法自公布之日起执行。

附件1

创建优质结构工程申请表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 证 号 |  |  | 电话 |  |
| 质量检查员 |  |  |  | 证 号 |  |  | 电话 |  |
| 结构类型 | 层数、类型 |  |  | 建筑面积 | M2 |  |  |  |
| 基础类型 |  |  |  | 工程造价 | 万元 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 计划主体完工日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 申请理由（拟采取技术措施，新材料新工艺等情况），创优措施、工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理： （盖章） 年 月 日 |  |  | 总监理工程师： （盖章） 年 月 日 |  |  | 建设单位项目负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |

附件2

南通市优质结构工程申报表

工程名称

申报企业

（盖章）

申报日期

南通市城乡建设局制

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |
| 结构类型 |  |  | 层数 |  |  | 建筑面积 |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 开竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报理由（工程概况）： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 盖 章 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位意见： 盖 章 年 月 日 |  |  |
| 工程所在地质监站意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市）区建设局意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组检查意见： 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南通市优质结构工程评审工作办公室意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程照片（5寸或7寸） |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

优质结构工程观感质量检查表

| 序号 |  | 名称 |  | 目测内容 |  | 抽查质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好 |  |  | 一般 |  |  |  |  | 差 |  |
| 一、混凝土部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 混凝土外表 | 混凝土构件表面不应有麻面、掉皮、起砂、沾污、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、不密实、裂缝等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 混凝土外形 | 混凝土构件不应有缺棱掉角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 连接部位 | 构件连接处钢筋、连接件无松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工缝 | 施工缝无夹渣、无裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 楼梯踏步 | 相邻踏步高低差应小于10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、砌体部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌体外观 |  |  | 砌体结构不应产生裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙体开槽 |  |  | 墙体开槽应做到顺直 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接槎 |  | 墙体转角处和内外墙交接处应同时砌筑；墙体临时间断处应砌成斜槎，普通砖斜槎长度比不小于2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 混砌现象 |  | 不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不得混砌，也不得和其他砖、砌块混砌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 马牙槎留设 |  | 应符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 灰缝 |  | 砌体灰缝应横平竖直、厚薄均匀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 砌筑错缝 |  | 砌体砌筑应上下错缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、钢结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊缝 |  | 外形均匀、成型完好，焊道过渡平滑，焊渣和飞溅物清除干净 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高强度螺栓 |  | 1高强度螺栓连接副拧紧后，螺栓丝扣外露为2-3扣，外露丝扣基本一致 2高强度螺栓连接磨擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外磨擦面不应涂漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢结构 |  | 1钢材切割面或剪切面应无裂纹、夹渣、分层 2矫正后的钢材表面不应有明显的凹面或损伤 3钢结构表面应干净，结构主要表面不应有疤痕、泥沙结和污垢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢网架结构 |  | 1钢网架结构安装完成后，其节点及杆件表面应干净，不应有明显的疤痕、泥沙结和污垢 2螺栓球成型后，不应有裂纹及褶皱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 压型金属板 |  | 压型金属板表面基板不应有裂缝，涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕，安装应平整、顺直，无污染，栓钉搭接锚固可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 普通涂层 |  | 构件表面油漆不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈。涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防火涂层 |  | 防火漆料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合，无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 |  |  |  |  | 施工单位： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

优质结构工程综合检查表

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 质量检查员 |  |  |
| 序号 |  |  | 内容 |  |  | 检查情况 |
| 1 |  |  | 地基基础分部工程质量控制资料、工程技术资料 |  |  |  |
| 2 |  |  | 主体结构分部工程质量控制资料、工程技术资料 |  |  |  |
| 3 |  |  | 结构实测实量结果 |  |  |  |
| 4 |  |  | 观感质量检查结果 |  |  |  |
| 5 | 否决项目检查 | 1 | 地基基础工程、主体结构工程检验评定资料弄虚作假 |  |  |  |
|  |  | 2 | 结构变更无设计变更手续；重大结构设计变更未经图审认可 |  |  |  |
|  |  | 3 | 混凝土标养强度、砂浆强度评定不合格 |  |  |  |
|  |  | 4 | 桩承载力达不到设计要求；I类桩数量达不到所测桩数的80%，III类桩数量超过所测桩数的5%，出现IV类桩 |  |  |  |
|  |  | 5 | 混凝土楼板厚度负偏差大于规范的允许偏差值 |  |  |  |
|  |  | 6 | 主要结构不均匀沉降、垂直度超过设计和规范要求 |  |  |  |
|  |  | 7 | 主要结构未使用预拌（商品）混凝土 |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  | 检查人员： 年 月 日 |  |

附件5

优质结构工程实体质量实测实量检查记录表

表C.0.1  混凝土现浇结构（层次：    ）

| 实测项目 |  | 允许偏差（mm） |  | 实测数值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土柱每层垂直度 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 混凝土表面平整度 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 混凝土截面尺寸 （柱、梁、墙） | +8，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 轴线位置 （剪力墙） | 8 （5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 每层楼面标高 | +10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 混凝土现浇板 厚度 | +8，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢筋保护层 | 梁 | +10，-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 板 | +8，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总测点合格率： % |  | 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.0.2  砌体结构（层次：     ）

| 实测项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 实测数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 砌体每层垂直度 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全高垂直度 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砌体表面平整度 | 砌砖、混凝土小型空心砌块 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清水墙 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砌体灰缝 | 砌砖水平灰缝厚度10mm |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土小型空心砌块水平灰缝厚度10mm |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直灰缝宽度10mm |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水平灰缝平直度混水墙10m内 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清水墙 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砌体门窗洞口 | 砖砌体门窗洞口 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土小型空心砌块门窗洞口宽度 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加气混凝土砌块门窗洞口宽度 |  | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轴线位置 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 楼面层高 |  |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 外墙砌体砂浆灰缝密实度 |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总测点合格率： % |  |  | 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.0.3   钢结构（层次：     ）

| 实测项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） |  |  | 实测数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础柱的定位轴线 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础上柱底标高 |  |  | ±2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地脚螺栓（锚栓）位移 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 单节柱的垂直度 |  |  | H/1000,且不应大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 屋（托） 架，桁架 及受压杆 件 |  | 跨中的垂直度 | H/250，且不大于10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 侧向弯曲夭高f | H/1000，L≤30m，不大于10.0 L/1000，30m≤L≤60m，不大于20.0 L/1000，L＞60m，不大于40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 主体结构的整体垂直度 |  |  | H/1000, 且不应大于20.0 |  | 单层：20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 多层：40.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 主体结构的整体平面弯曲 |  |  | L/1500，且不应大于20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢网架 | 纵向、横向长度 |  |  | L/2000，不大于20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支座中心偏移 |  |  | L/3000，不大于20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 周边支承网架 相邻支座高差 |  |  | L/400，不大于30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支座最大高差 |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多点支承网架 相邻支座高差 |  |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挠度值 |  |  | 不大于设计值的1.1倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 涂装 | 涂层干漆膜总厚度：室外不小于150μm,室内不小于125μm |  |  | -25μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防火涂 料涂层 厚度 | 薄型 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚型80%及以上面积符合设计要求 |  |  | 最薄处厚度不应低于设计要求85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总测点合格率：（%） |  |  |  |  | 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

南通市建设工程质量管理协会联系方式

| 地址 | 南通市沿河路1号对门（天都花园25号楼8号车库） |
| --- | --- |
| 电话 | 0513-89091515 |
| 邮编 | 226004 |
| 联系人 | 沈建东 |